Коммерческое предложение от 15.01.2020 г.

Тентованный шторно-бортовой полуприцеп МАНАК-АВТО, 3 оси SAF, 17,2 м.

Габаритные размеры кузова, мм:

- длина	17 265;

- ширина 	2 550;

- высота	4 000;

Внутренние размеры кузова, мм:

- длина - 	17 000;

- ширина -	2 470;

- высота загрузочного пространства сбоку	2 530;

- высота погрузочного пространства до поперечины крыши	2 700;

Внутренний объем, м3:	113,3

Высота седельно-сцепного устройства, мм	1 150;

Высота погрузочная, мм	1 270;

Радиус габарита передней части полуприцепа, не более, мм:

- при установке шкворня в первое гнездо -	1 630;

- при установке шкворня во второе гнездо -	2 040;

Расстояние от шкворня до ближайшей части опорного устройства, не менее, мм:

- при установке шкворня в первое гнездо -		2 885;

- при установке шкворня во второе гнездо -		2 330;

МАССА

Полная масса полуприцепа, кг 	40 000

Масса снаряженного полуприцепа, кг 	8 600 (±3%)

Масса перевозимого груза (теоретически допустимая), кг:	31 400;

Распределение полной массы полуприцепа, кг:

- на седельно-сцепное устройство 								13 000

- на подвеску 											27 000

ШАССИ

- Увеличенная прочность лонжеронов рамы для эксплуатации полуприцепов в жестких дорожных условиях России, достигается путем применения стали повышенной прочности OVAКO и двухстороннего провара поясов. Два лонжерона двутаврового сечения, соединены между собой поперечными балками Z-образного и П-образного сечения.

- Шкворень 2-х дюймовый устанавливается в одном из двух положений.

- Опорное устройство грузоподъемностью 24 т. с управлением справа.

- 2 противооткатных упора (башмака).

- 2 корзины под запаску.

- Боковая противоподкатная защита.

- Пластиковые полукрылья перед первой и за задней осями, брызговик за задней осью.

- Задние отбойники.

- Заднее защитное устройство.

- 2 паромные петли сзади.

- 1 пластмассовый ящик для инструментов, устанавливается справа за осевым агрегатом.

ОСЕВЫЕ АГРЕГАТЫ

- 3 Оси SAF (Германия), специальное усиленное исполнение OFF-ROAD (версия CD–CUSTOM DESIGN), для дорог России и СНГ имеющих боковой уклон. Круглая осевая балка с толщиной стенки 11 мм. Допустимая нагрузка на каждую ось 9 000 кг на каждую.

- Уcиленная пневматическая подвеска SAF INTRA IО37/2500 27 (Германия) (подушки диаметром 350 мм.) с возможностью подъема/опускания.

- Усиленные (красные) амортизаторы.

- Дисковые (суппорт SBS 2220) тормозные механизмы.

- Передняя подъемная ось.

КОЛЕСА И ШИНЫ

- Колесо в сборе 9 шт. (вкл. 1 запасное).

- Шины Cordiant размерностью 385/65R22,5.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Система ЕВS, 4S/2M, 2 датчика на средних осях.

- Производитель – Haldex.

- Модулятор EBS с электронной системой стабилизации транспортного средства.

- Управление уровнем пола – ручной кран, включает 1 клапан для подъёма/опускания.Транспортное положение устанавливается автоматически.

- Тормозные камеры мембранного типа.

- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на второй и третьей осях.

- Две пневматические соединительные головки (питающая и управляющая).

- Розетка АBS (без соединительных кабелей с тягачом).
- 2 ресивера

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ с напряжением в сети 24 вольта во взрывобезопасном исполнении

- 2 передних габаритных фонаря белого цвета.

- 10 габаритных боковых фонарей.

- 2 фонаря освещения номерного знака.

- 2 пятикамерных задних фонаря со светоотражателями.

- 2 контурных задних фонаря в резиновых кожухах.

- 2 7-полюсных разъема (без соединительных кабелей с тягачом).

- 1 15-полюсный разъем.

НАДСТРОЙКА

- Передний стальной портал с наборной стенкой из алюминиевых профилей.

- 8 стальных средних стоек.

- 2 задние стальные, съемные стойки (все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины).

- 4 ряда деревянных перекладин слева и справа.

- Сдвижная крыша из специального гибкого каркаса, сдвигается вперёд.

- 5 пар алюминиевых бортов высотой 600 мм.

- Алюминиевые ворота.

- Сдвижной каркас крыши (сдвигается вперед и назад)
- Отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

- Тент ПВХ со светопропускающими полосами на крыше.

- Крепежные кольца на стойках для перетяжки ремнями кузова по диагонали.
- Без возможности подъема каркаса крыши;

- Без возможности регулирования каркаса по высоте;

- Без таможенного исполнения.
- Отверстия под коники 14 шт.

ПОЛ

- Z-образные и П-образные поперечные траверсы.

- Ламинированная многослойная березовая фанера толщиной 27мм. с рифленой поверхностью.

- Возможность работы внутри кузова вилочного погрузчика с нагрузкой на ось до 4,6 т.

- 38 колец для крепления груза грузоподъемностью 2 т., установленных в специально разработанном нестычном профиле боковой обвязки.

ПОКРАСКА

- Все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку.

- Для обработки и покраски рамы используются: антикоррозионный эпоксидный грунт, антигравийное покрытие, двухкомпонентная полиуретановая финишная эмаль с высокой степенью глянца.

- Средняя толщина лакокрасочного покрытия (включая грунт) – 160 мкм.;

- Для обработки и покраски надстройки используются: высокоглянцевая двухкомпонентная акрил- полиуретановая грунт-эмаль.

- Антикоррозийная обработка скрытых полостей.

- Цвет шасси красный RAL 3020. Цвет тента серый RAL 7042 с рекламой МАНАК-АВТО, Диски колес серебристого цвета.

ДОКУМЕНТЫ

- Одобрение Типа ТС.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев с момента продажи.

Стоимость полуприцепа составляет: 2 820 000 рублей, вкл. НДС 20%.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: в наличии.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: предоплата 100%.

УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: в течение 5-ти банковских дней с момента оплаты.

|  | Опция | РРЦ, с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект стальных коников 80х80х6 мм. высотой 2050 мм. | 50 000 ₽ |
| 4 | Осевые агрегаты BPW | 70 000 ₽ |
| 5 | Пневматика WABCO | 40 000 ₽ |
| 6 | Бортовой компьютер WABCO | 25 000 ₽ |
| 7 | Бортовой компьютер Haldex/BPW | 15 000 ₽ |
| 9 | Увеличение высоты ССУ 1200 - 1650 мм. | 50 000 ₽ |
| 12 | Стальные полы окрашенные | 50 000 ₽ |
| 13 | Шкворень 3,5 дюйма | 20 000 ₽ |
| 14 | Манометры давления подвески (комплект) | 15 000 ₽ |

Срок действия коммерческого предложения до 31.01.2020 г.

Мы будем рады ответить на все возникшие вопросы и обсудить необходимые изменения в конструкции полуприцепа.

Видео подобного полуприцепа 16,5 м. на Ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=rNTjiPi1kLo&t=76s

https://www.youtube.com/watch?v=Tn9otEv9fOk

Фото данного прицепа скачать с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tentovannye/shtorno-bortovoy-manac-auto-17-2-m-3-osi-saf/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"

официальный дилер завода "МАНАК-АВТО"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos