Куда:

Коммерческое предложение от 14.11.2019 г.

Шторно-бортовой полуприцеп MANAC 8794TB, 3 оси SAF, 16,5 м.

Габаритные размеры кузова, мм:

- длина	16 500

- ширина	2 550

- высота	4 000

Внутренние размеры кузова, мм:

- длина -	16 215;

- ширина -	2 470;

- высота загрузочного пространства сбоку	2 530;

- высота погрузочного пространства до поперечины крыши	2 700;

Внутренний объем, м3:	108;

Высота седельно-сцепного устройства, мм	1 150

Высота погрузочная, мм	1 270

Колея, мм	2 040

Радиус габарита передней части полуприцепа, не более, мм:

- при установке шкворня в первое гнездо -	1 630;

- при установке шкворня во второе гнездо -                                                                                            2 040;

- Расстояние от шкворня до ближайшей части опорного устройства, не менее, мм:

- при установке шкворня в первое гнездо -	2 895;

- при установке шкворня во второе гнездо -	2 330;

МАССА

Полная масса полуприцепа, кг	40 000

Масса снаряженного полуприцепа, кг	8 200 (±3%)

Масса перевозимого груза (теоретически допустимая), кг:                                       31 800

Распределение полной массы полуприцепа, кг:

- на седельно-сцепное устройство	13 000

- на подвеску	27 000

ШАССИ

- Увеличенная прочность лонжеронов рамы для эксплуатации полуприцепов в жестких дорожных условиях России, достигается путем применения стали повышенной прочности OVAKO и двухстороннего провара поясов. Два лонжерона двутаврового сечения, соединены между собой поперечными балками Z-образного и П-образного сечения.

- Шкворень 2-х дюймовый устанавливается в одном из двух положений согласно ISO 1726.

- Опорное устройство грузоподъемностью 24 т. с управлением справа.

- 2 противооткатных упора (башмака).

- Корзина для крепления 2-х запасных колес.

- Боковая противоподкатная защита выполненная по Правилам ЕЭК ООН № 73.

- Пластиковые полукрылья перед первой и за задней осями.

- Задние отбойники.

- Заднее защитное устройство выполненное по правилам ЕЭК ООН № 58.

- 2 паромные петли в задней части.

- 1 пластмассовый ящик для инструментов, устанавливается справа за осевым агрегатом.

ОСЕВ ЫЕ АГР ЕГАТЫ

- 3 Оси SAF INTRA (Германия), с допустимой нагрузкой 9 000 кг на каждую.

- Механизм подъема передней оси.

- Пневматическая подвеска.

- Воздушные подушки диаметром 350 мм.

- Дисковые тормозные механизмы.

КОЛЕСА И ШИН Ы

- Колесо в сборе 7 шт. (вкл. 1 запасное).

- Шины размерностью 385/65R22,5 Cordiant.

ТО РМ О ЗН АЯ СИ СТЕМ А

- Система ЕВS, 2S/2M, 2 датчика на средней оси.

- Производитель – Haldex.

- Модулятор EBS с электронной системой стабилизации транспортного средства.

- Управление уровнем пола – ручной кран, включает 1 клапан для подъёма/опускания, Транспортное положение устанавливается автоматически.

- Тормозные камеры мембранного типа.

- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на второй и третьей осях.

- Две пневматические соединительные головки (питающая и управляющая).

- Розетка АBS (без соединительных кабелей с тягачом).

- 2 ресивера

ЭЛЕ КТРО ОБОРУДОВ АНИЕ с напряжением в сети 2 4 вольта во взрывобезопасно м исполнении

- 2 передних габаритных фонаря белого цвета.

- 8 габаритных боковых фонарей.

- 2 фонаря освещения номерного знака.

- 2 пятикамерных задних фонаря со светоотражателями.

- 2 контурных задних фонаря в резиновых кожухах.

- 2 семиполюсных разъема (без соединительных кабелей с тягачом)

- 1 15-полюсный разъем.

НАДСТРОЙКА

- Передний стальной портал с наборной стенкой из алюминиевых профилей.

- Комплект алюминиевых бортов высотой 600 мм.

- 8 стальных средних стоек.

- 2 задние стальные, съемные стойки (все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины).

- 4 ряда деревянных перекладин слева и справа.

- Сдвижная крыша из специального гибкого каркаса, сдвигается вперёд.

- Алюминиевые ворота.

- Отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

- Тент ПВХ со светопропускающими полосами на крыше.

- Крепежные кольца на стойках для перетяжки ремнями кузова по диагонали.

- Без возможности подъема каркаса крыши;

- Без возможности регулирования каркаса по высоте;

- Без таможенного исполнения.

- Отверстия под коники.

- Комплект стальных коников, 7 пар.

ПОЛ

- Z-образные и П-образные поперечные траверсы.

- Ламинированная многослойная березовая фанера толщиной 27мм с рифленой поверхностью.

- Возможность работы внутри кузова вилочного погрузчика с нагрузкой на ось до 4,6 т.

- 36 колец для крепления груза грузоподъемностью 2 т, установленных в специально разработанном профиле боковой обвязки.

ПОКРАСКА

- Все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку.

- Для обработки и покраски рамы используются: антикоррозионный эпоксидный грунт, антигравийное покрытие, двухкомпонентная полиуретановая финишная эмаль с высокой степенью глянца.

- Средняя толщина лакокрасочного покрытия (включая грунт) – 160 мкм.;

- Для обработки и покраски надстройки используются: высокоглянцевая двухкомпонентная акрил- полиуретановая грунт-эмаль.

- Антикоррозийная обработка скрытых полостей.

- Цвет шасси красный. Цвет тента серый с рекламой МАНАК-АВТО, Диски колес серебристого цвета.

ДОКУМЕНТЫ

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Сервисная книжка.

- Одобрение Типа ТС.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев с момента продажи.

Стоимость полуприцепа в данной комплектации составляет: 2 790 000 рублей вкл. НДС.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: в наличии 1 полуприцеп, готов к отгрузке.

самовывоз с завода АО  «Манак - Авто» (г. Старый Оскол) или доставка до Вашего города.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: предоплата 100%.

Срок действия коммерческого предложения до 30.11.2019 г.

Мы будем рады ответить на все возникшие вопросы и обсудить необходимые изменения в конструкции полуприцепа.

видеообзор 4 осного 16,5 м шторно-бортового полуприцепа 2019 г.в. Манак Авто:

https://www.youtube.com/watch?v=guvC0qd0KNE

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tentovannye/shtorno-bortovoy-manac-auto-16-5-m-3-osi-saf/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"

официальный дилер завода "МАНАК-АВТО"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos