Коммерческое предложение от 11.08.2022 г.

Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Самосвальный полуприцеп DL 50 AL демонстрирует потрясающую надёжность и долговечность благодаря сверхпрочному шасси и кузову в самых сложных условиях при температурах до – 40° С

Самосвальный алюминиевый полуприцеп Kässbohrer DL 50 м³, 2022 г.в., вин WKVDAC60300114733 в наличии в г. Ясногорск.

K.SKS

| Производитель | Kässbohrer |
| --- | --- |
| Страна производства | Турция |
| Тип ТС | Полуприцеп |
| Категория ТС | Полуприцеп самосвал |
| Стоимость за ед. товара | 82 000 евро по курсу ЦБ РФ |
| Срок поставки | В наличии в г. Ясногорск Тульской области |
| Год изготовления | 2022 |
| Гарантия | 1 год. |

Коммерческое предложение.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Общая длина, мм | 11260 |
| Длина надстройки, мм | 10000 |
| Общая ширина, мм | 2550 |
| Колёсная база, мм | 6845 |
| Ширина шасси, мм | 1300 |
| Ширина надстройки, мм | 2450 |
| Погрузочная высота, мм | 3700 |
| Полная высота, мм | 3700 |
| Высота ССУ, мм | 1220 |
| Положение сцепного шкворня | 1 |
| Сцепной шкворень | Стандарт 2” |
| Расстояние между осями, мм | 1310 |
| Собственная масса, кг | 6250 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 12000 |
| Нагрузка на оси, кг | 27000 |
| Разрешённая полная масса полуприцепа, кг | 39000 |
| Объём кузова, м3 | 50 |
| Комплектация |  |
| Оси | 3 x 9 т, BPW с пневматической подвеской и дисковыми тормозами |
| Подъёмная ось | 1-я ось подъёмная, автоматическая |
| Шины | 6 шт. Шины 385/65/ R 22.5 (марка: выбор Kassbohrer) |
| Тип колесных дисков | Стальные, выбор Kassbohrer |
| Держатель запасного колеса | Нет |
| Опорное устройство | 24 т. Механическое, алюминиевое |
| Тормозная система | Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 2S/2M с антиблокировочной системой (ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13 |
| Электросистема | Aspöck. Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15 |
| Шасси | Высокопрочное сварное шасси из стали S700, состоящее из двух сварных продольных балок «I» формы с поперечными балками на необходимом расстоянии в соответствии с ISO 1726-2 и ISO 1726 |
| КTL | Электрокатафорезная обработка шасси. 10 лет гарантия от сквозной коррозии. |

| Система крепления кузова/поглощения вибраций | Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix" |
| --- | --- |
| Балкон | Площадка для работы с пологом |
| Гидравлическая система | 5-ти ступенчатый гидроцилиндр HYVA |
| Противоподкатная боковая защита | Алюминиевая противоподкатная защита по бокам согласно UN ECE R73 |
| Задний противоподкатный брус | Регулируемый по высоте противоподкатный брус. |
| Крылья | Пластиковые крылья над каждым из колёс + брызговики на задних крыльях |
| Конструкция самосвального кузова | Профили с внутренней толщиной стенок 4 мм, толщиной наружной стенки 2 мм, общей толщиной 40 мм и длиной 500 мм вдоль боковой стенки. Конструкция пола состоит из алюминия толщиной 8 мм. сзади, в то время как алюминиевые листы средней и передней части тоньше, чтобы поддерживать оптимизированную по весу верхнюю конструкцию. |
| Самосвальный кузов | Конструкция пола из алюминиевого сплава толщиной 8 мм. в задней части и 6 мм. в передней. |
|  | Боковые стенки изготовлены из алюминиевого профиля с толщиной: 4 мм. с внутренней стороны и 2 мм. с наружней. Общая толщина панели 40 мм. Ширина панели 500 мм., устойчивы к истиранию и ударам. |
|  | Передняя часть изготовлена из алюминиевого сплава толщиной 5 мм. , устойчива к истиранию и ударам. |
|  | Задний борт изготовлен из алюминиевого сплава толщиной 5 мм. , устойчив к истиранию и ударам. Имеет конструкцию борт/ворота с двумя зерновыми люками. |
| Полог | Скатывающийся в рулон полог, вкл. в алюминиевую трубу и рукоятку. Плотность материала 680 г/м2. Сворачивается на правую сторону. |
| Система помощи при разгрузке | Система помощи при разгрузке обеспечивает автоматический спуск воздуха из пневмосистемы задней оси для достижения устойчивости. |
| Система предупреждения от опрокидывания | Система предупреждения от опрокидывания "Tilt Alert" предупреждает водителя о критическом отклонении на неровной разгрузочной поверхности при отклонении более 3° |
| Система предотвращения от движения при разгрузке | Оснащен специальной "предохранительной" функцией тормозной системы, которая предотвращает движение при выполнении операции разгрузки. |
| Противооткатные упоры | 2 шт. пластиковые противооткатные башмаки |
| Рабочий свет | 2 шт. дополнительные лампы синхронизированные с фонарями заднего хода |
| Цвет шасси | MB 7350. Серый. |
| Цвет надстройки | RAL 3020. Красный. |
| Цвет тента | RAL 3002. Красный. |

Видео на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=R64pl2r1K6g

https://www.youtube.com/watch?v=D84A1xcvAfU&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=FB5xwTVWoko

скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-polupritsep-kassbohrer-dl-45-al-2022-g-v-v-nalichii-/

Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.

При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.

Действие данного Коммерческого предложения до 15.08.2022 г.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – федеральная трасса Р-254, Новосибирская область,
п. Садовый, ул. Пасечная, 10
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru – наш сайт

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram

https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал

https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене

https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК

https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube