Куда:,

Коммерческое предложение от 25.03.2019 г.

Уважаемые господа!

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Низкорамный трал-телескоп SpecPricep 9942L3R-92sss-g под заказ.

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 994273 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трехосный |
| Основной тягач | Седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 45 000 /35 000 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (max) | 13290/19890 2530 3000 3800 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (погрузочная высота под нагрузкой) - задний скос для облегчения заезда техники - высота стенки гусака со стороны грузовой площадки при высоте ССУ тягача 1350 мм | 9200/15800 2530 3000 890 500 550 |
| Высота гусака | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали импортного производства |
| Настил | Комбинированный (дерево+металл), дерево - бук |
| Строповочные кольца | Есть |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом |
| Подвеска | Пневморессорная с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм) |
| Количество осей, шт | 3 (2 стационарные + 1 самоустанавливающаяся, 1-ая ось подъемная) |
| Оси, производитель. | SAF или GIGANT (Германия) |
| Количество колес, шт: - всего - в том числе запасных | 13 1 |
| Шины | 235/75 R17,5 Goodyear |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS Wabco c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом на все колеса, питаемый по 2-х проводной схеме, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, оборудованные системой EBS Wabco (Германия) Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 2+3,5'' по ГОСТ 12017-81 |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - основные элементы конструкции оцинкованы, - приставные трапы с углом заезда 17° (скос 10°, 500 мм), ЛИБО Механические трапы с углом заезда 13° ЛИБО Гидравлические трапы с углом заезда 13° ЛИБО Гидравлические трапы с углом заезда 8° - выдвижные уширители до 3000 мм, - стальной съемный передний борт, - плавающий стол на раздвижной части полуприцепа (300 мм), - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, - петли для закрепления груза - брызговики, - противооткатные упоры, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС, - проблесковый маячок на кронштейне, - механическая опора на скосе, - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: красный (RAL 3002) |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Срок поставки: | 45-50 рабочих дней с возможной досрочной отгрузкой |
| Цена | 50 000 ЕВРО * 72,5900 (курс на 25.03.2019 г.) = 3 629 500 руб. |
| Условия поставки: | Самовывоз из г. Тверь |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | Предоплата от 25%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности техники к отгрузке. |

Возможные дополнительные опции:

- комплект съемных стоек (4 пары, 1000 мм)		    +   80 000,00 рублей с НДС.

- алюминиевые трапы с углом заезда 17°, 2*60 кг.                 + 120 000,00 рублей с НДС.

- каркас с тентом на гусаке                                                              + 30 000 рублей с НДС.

Отгрузка трал-телескоп SpecPricep 9942L3R-92sss-g в Тюмень (аналог файмонвиль)

https://youtu.be/JRa0yUFVoJQ

5-ти осный трал-телескоп SpecPricep 9942L5R-92sss-g (аналог файмонвиль)

https://youtu.be/SEN8PeUwHMY

Доставка до Новосибирска + 120 000 руб., в течение 10 дней после оплаты.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru

наш канал в ЮТУБе:

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos