Куда:

Уважаемые господа!

Коммерческое предложение №0719Т от 10.11.2021 г.

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Высокорамный трал СпецПрицеп 994283, 65 тонн, ширина 3150 мм., мехтрапы, в производстве до 20 декабря 2021 г.

- Видео 3-х осный среднерамный трал на рессорах SpecPricep 994283, ширина 3,15 м., отгрузка в Усть-Илимск:

https://www.youtube.com/watch?v=WcHbv-zU1nY&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=79

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 9942Н3 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трехосный |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 65 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно | 19 000 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 84 000 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес трехосной тележки | 27 000 57 000 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина | 10 000 3 150 |
| Высота ССУ | 1500 |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Количество осей, шт. | 3 (3 стационарные) |
| Оси, производитель. | BPW пр-ва Германия, широкие |
| Количество колес, шт.: - всего - в том числе запасных | 14 2 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS Wabco |
| Сцепной шкворень | 89 мм (3.5'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76. По согласованию кабель с адаптером 2х7Р/24 В. – 1х15Р/24 В. |
| Комплектация: | - трапы механические; - механические опоры на скосе; - лебедка для подъема запасного колеса; - люк для обслуживания гусака; - контурная светоотражающая лента; - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, - грунтозацепы на раме, - оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения); - петли для закрепления груза; - брызговики; - противооткатные упоры; - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС 4 шт. с мерцающими фонарями; - проблесковый маяк; - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: по требованию заказчика. |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | 6 480 000 руб, с НДС 20% Цена со скидкой до 30.11.2021 г. 6 180 000,00 рублей |
| Срок поставки: | 20 декабря 2021 г. |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

Цена высокорамного трала СпецПрицеп модели 994283 в данной комплектации составляет сумму 6 480 000 руб., в т.ч. НДС 20% самовывозом из г. Тверь.

Цена со скидкой до 30.11.2021 г. - 6 180 000,00 рублей

В данный трал возможно добавить допопции:

- каркас с тентом на гусак + 60 000 руб.

- проблесковый маяк + 15 000 руб.

Условия оплаты – предоплата 20%, остаток 80% по уведомлению о готовности к отгрузке.

Срок действия коммерческого предложения до 15.11.2021 г.

Гарантия: 12 месяцев.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/vysokoramnyy-tral-spetspritsep-994283-shirina-3150-mm-mekhtrapy/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/