Куда:

Коммерческое предложение от 25.03.2020 г.

Рефрижераторный полуприцеп Manac 8794TC, 13,9 м.

Оси SAF (барабанные тормоза), цвет рамы черный, наружное/внутреннее покрытие – окрашенная оцинкованная сталь, пневматика HALDEX, передняя подъемная ось, шины Cordiant, запасное колесо, стенки - ЭППУ 50 мм., передняя стенка, крыша, задние двери - ЭППУ 80 мм., коэф. теплопроводности - 0,4 Вт/м20К, внутренний объем - 85 м3, пол - полиуретановая заливка с отбортовкой высотой 280мм., утопленная такелажная рейка по боковым стенкам кузова в один ряд, ХОУ Carrier Vector 1550 (дизель-электрик на 380В), регистратор температуры Data Cold 600T с принтером.

Габаритные размеры кузова, мм:

- длина	13 600;

- ширина	2 600;

- высота	4 000;

Внутренние размеры кузова, мм:

- длина -	13 385;

- ширина -	2 488;

- высота -	2 555;

Внутренний объем, м3:	85;

Коэффициент теплопроводности, Вт/м20К.	0,4

Высота седельно-сцепного устройства, мм	1 150;

Радиус габарита передней части полуприцепа, не более, мм:                                    2 065;

Расстояние от шкворня до ближайшей части опорного устройства, мм:                 2 330;

МАССА

Полная масса полуприцепа, кг	40 000

Масса снаряженного полуприцепа, кг	8 000 (±3%)

Масса перевозимого груза (теоретически допустимая), кг:                                       32 000;

Распределение полной массы полуприцепа, кг:

- на седельно-сцепное устройство	13 000

- на подвеску	27 000

ШАССИ

- Увеличенная прочность лонжеронов рамы для эксплуатации полуприцепов в жестких дорожных условиях России, достигается путем применения стали повышенной прочности OVAКO и двухстороннего провара поясов. Два лонжерона двутаврового сечения, соединены между собой поперечными балками Z-образного и П-образного сечения.

- Шкворень 2-х дюймовый.

- Опорное устройство грузоподъемностью 24 т. с управлением справа.

- 2 противооткатных упора (башмака).

- Корзина под два запасных колеса.

- Боковая противоподкатная защита.

- Пластиковые полукрылья перед первой и за задней осями, брызговик за задней осью.

- Задние отбойники.

- Заднее защитное устройство.

- 1 пластмассовый ящик для инструментов.

ОСЕВЫЕ АГРЕГАТЫ

- 3 Оси SAF INTRA (Германия), с допустимой нагрузкой 9 000 кг на каждую.

- Пневматическая подвеска.

- Воздушные подушки диаметром 350

- Барабанные тормозные механизмы

- Механизм подъема оси

КОЛЕСА И ШИНЫ

- Колесо в сборе 9 шт. (вкл. 1 запасное).

- Шины размерностью 385/65R22,5 Cordiant/Кама.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Система ЕВS, 2S/2M, 2 датчика на средней оси.

- Производитель – Haldex.

- Модулятор EBS с электронной системой стабилизации транспортного средства.

- Управление уровнем пола – ручной кран, включает 1 клапан для подъёма/опускания, Транспортное положение устанавливается автоматически.

- Тормозные камеры мембранного типа.

- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на второй и третьей осях.

- Две пневматические соединительные головки (питающая и управляющая).

- Розетка АBS (без соединительных кабелей с тягачом).

- 2 ресивера

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ с напряжением в сети 24 вольта во взрывобезопасном исполнении

- 2 передних габаритных фонаря белого цвета.

- 10 габаритных боковых фонарей.

- 2 фонаря освещения номерного знака.

- 2 пятикамерных задних фонаря со светоотражателями.

- 2 контурных задних фонаря в резиновых кожухах.

- 2 7-полюсных разъема (без соединительных кабелей с тягачом).

- 1 15-полюсный разъем.

НАДСТРОЙКА

- Боковые стенки, пол и потолок выполнены из сэндвич-панелей.

- Пол

- Общая толщина: 135 мм,

- наружное покрытие – окрашенная оцинкованная сталь,

- внутреннее покрытие – полиуретановая заливка с гранитной крошкой и с отбортовкой.

- Передняя стенка, крыша – 80 мм

- наружное покрытие – окрашенная оцинкованная сталь

- внутреннее покрытие – окрашенная оцинкованная сталь

- Боковые стены – 50 мм.

- наружное покрытие – окрашенная оцинкованная сталь

- внутреннее покрытие – окрашенная оцинкованная сталь

- Утеплитель - пенополиуретан

- Задние двери - общая толщина: 80 мм. распашные, открывающиеся на 270 град., фиксирующиеся в открытом положении.

- Дверной проем - Нержавеющая сталь.

- Фурнитура, нержавеющая по четыре петли на каждой двери, по два запорных механизма на каждой створке.

- Количество фиксаторов дверей в открытом положении – 2 шт.

- Окантовка кузова – Алюминиевый профиль, окрашенный в белый цвет.

- В комплектацию входят следующие опции: ручка кузова, внутреннее освещение – светодиодная лента, наружная светотехника согласно международным требованиям (Правила ЕЭК ООН №48), выдвижная лестница.

- Утопленная такелажная рейка по боковым стенкам кузова в один ряд.

- ХОУ Carrier Vector 1550 (дизель-электрик на 380В), регистратор температуры Data Cold 600T с принтером.

Описание конструкции изотермического кузова.

Классификасия по СПС – IR (кузов с усиленной теплоизоляцией);

Рефрижераторные кузова, при условии монтажа рекомендуемых ХОУ, предназначены для перевозки грузов, требующих особо точного и гарантированного климат-контроля в процессе транспортировки и хранения. Могут применяться для перевозки грузов любой сложности, в любых климатических условиях. Необходимые температурные режимы обеспечиваются подбором и монтажом ХОУ под требования заказчика.

Боковые стены и крыша изготовлены по бескаркасной технологии, исключающей наличие «мостов холода» из 3-х слойных заливных сэндвич-панелей:

- толщина панелей: крыша – 80мм;

- передняя стена – 80мм;

- боковые стены – 50мм;

- наружная облицовка – окрашенная оцинкованная сталь;

- внутренняя облицовка – неокрашенная/окрашенная оцинкованная сталь;

- теплоизоляционный материал – пенополиуретан, плотностью 65 кг/м3.

Структура стен.

Обшики: окрашенная оцинкованная сталь 0.6 мм 12мм

Утеплитель: пенополиуретан 50 мм

Пол - пятислойная клееная сплошная (не стыкованная) сэндвич-панель повышенной прочности для обеспечения возможности проведения погрузочно-разгрузочных работ 5-ти тонным погрузчиком. Панель пола  склеена однокомпонентным полиуретановым клеем. Толщина пола 135мм. Покрытие пола внутри кузова – полиуретановая заливка с добавлением кварцевого песка. Толщина покрытия 3мм. Для защиты от атмосферных воздействий со стороны рамы (внешняя сторона пола кузова) – оцинкованный стальной лист. Утеплитель – пенополиуретан плотностью 65кг/м3.

фанера 12мм

Структура пола.

фанера 12мм

Брус 100 мм с закладными элементами для крепления подрамника

фанера 6мм

Оцинкованная

сталь 0,5мм

Утеплитель – пенополиуретан 65 кг/м3

Дверной проем – нержавеющая сталь.

Двери открываются на 270 градусов и фиксируются в крайнем открытом положении. Запорные механизмы дверей наружные из нержавеющей стали, с возможностью пломбировки. Количество штанг – 2 или 4шт. Окантовочный алюминиевый профиль со специальной термоизоляционной пластмассовой вставкой, исключающей возникновение «мостов холода». Уплотнитель – пятилепестковый резиновый профиль-уплотнитель.

Фурнитура – нержавеющая.

Створки дверей:

- наружная и внутренняя облицовка пластик;

- структура панели - трехслойная заливная сэндвич-панель толщиной 85мм;

- утеплитель - пенополиуретан плотностью 65 кг/м3;

Окантовка кузова с внешней стороны – алюминиевый профиль 140х70мм. Крепление окантовки производится специальным неопреновым клеем. Внутри кузова по периметру сделана специальная отбортовка оцинкованной сталью толщиной 2мм, высотой 350мм для защиты стен от повреждений.

В базовою комплектацию кузова так же входит:

- светодиодная лента освещения.

- выдвижная лестница;

ПОКРАСКА

- Все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку.

- Для обработки и покраски рамы используются: антикоррозионный эпоксидный грунт, антигравийное покрытие, двухкомпонентная полиуретановая финишная эмаль с высокой степенью глянца.

- Средняя толщина лакокрасочного покрытия (включая грунт) – 160 мкм.;

- Антикоррозийная обработка скрытых полостей.

- Цвет шасси черный. Цвет надстройки белый с рекламой МАНАК-АВТО, Диски колес серебристого цвета.

ДОКУМЕНТЫ

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Сервисная книжка.

- Одобрение Типа ТС.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев с момента продажи.

Стоимость полуприцепа составляет: 4 257 200 рублей вкл. НДС.

Срок изготовления: в наличии, готов к отгрузке!

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Отгрузка со склада компании АО «Манак - Авто» (г. Старый Оскол), либо доставка до вашего города.

Срок действия коммерческого предложения до 30.03.2020 г.

Мы будем рады ответить на все возникшие вопросы и обсудить необходимые изменения в конструкции полуприцепа.

Фото скачать с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/refrizheratory/refrizherator-13-9-m-manac-8794tc/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"

официальный дилер завода "МАНАК-АВТО"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos