Куда:

Коммерческое предложение № 6301900028 АХ от 19.03.2020 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Полуприцеп-самосвал Meusburger Новтрак SK-345-22м3

- Подходит под тягач с колёсной формулой 4х2, 6х2.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| - Допустимая полная масса | - 39 000 кг |
| --- | --- |
| - Нагрузка на ССУ | - 12 000 кг |
| - Технически возможная нагрузка на оси задней тележки | - 3 х 9 000 кг |
| - Масса в снаряженном состоянии | - ок. 6 500 кг |
| - Технически возможная масса перевозимого груза | - 33 000 кг |
| - Объем | - ок. 22 м3 |
| - Межосевое расстояние | - 1 310 мм |

| - Шины | - 385/65 R 22,5 |
| --- | --- |
| - Габаритная длина | - ок. 8 950 мм * |
| - Габаритная ширина | - ок. 2 550 мм |
| - Внутренняя длина | - ок. 7 140 мм * |
| - Внутренняя ширина | - ок. 2 330 мм |
| - Внутренняя высота | - ок. 1 443 мм * |
| - Поворотный радиус, сзади | - ок. 2 300 мм |
| - Высота ССУ | - 1 150 мм |
| - Угол опрокидывания | - ок. 43º |
| - Рабочий объем (кол-во масла в телескопическом цилиндре) | - ок. 80 л |
| - Давление рабочее | - 190 бар |
| - Поворотный радиус, спереди, вкл. дополнительное оборудование | - не более 2040 мм |

- Техническое описание:

- ШАССИ

- сварная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, изготовленных из высокопрочной шведской стали STRENX 960 и STRENX 700;

- опорная плита (изготовленная из стали STRENX) с соединительным 2-х дюймовым шкворнем в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

- задний откидной защитный брус (оцинкованный) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01;

- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство BPW/JOST с односторонним управлением справа (возможно использование только на порожнем полуприцепе);

- кронштейн для крепления запасного колеса сбоку на левой стороне по ходу движения. Колесо выполняет роль бокового защитного приспособления;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- крылья Parlok над всеми колесами, пара брызговиков за третьей осью (специальное усиленное крепление крыльев);

- ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- - 3 х 9000 кг, марки BPW AirLight HD усиленное исполнение для жестких дорожных условий;

- - оснащение средней оси датчиками ABS;

- - тормозные механизмы барабанного типа;

- - пневмоподвеска BPW.

- КОЛЕСА И ШИНЫ

- 7 колес, диски стальные диски 11,75 х 22,5 (включая одно запасное);

- шины 385/65R22,5 (Continental).

- ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- ЕBS – электронная антиблокировочная система;

- ресиверы;

- RSS (функция антиопрокидывания);

- автоматический регулятор тормозных сил;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

- комбинированный клапан растормаживания;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ / ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- рабочее напряжение 24 V;

- задние осветительные фонари диодные круглого сечения с защитной решеткой;

- 2 фонаря освещения номерного знака диодные;

- боковые габаритные фонари диодные;

- 2 передних габаритных фонаря диодные;

- 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей с тягачом.

- ГИДРАВЛИКА

- фронтальный телескопический цилиндр марки BINOTTO спереди (на оси крепления цилиндра установлены масленки);

- однопроводная система;

- соединительный рукав высокого давления с резьбовым быстроразъемным соединением.

- КУЗОВ

- кузов в виде ковшовой платформы полукруглой формы;

- изготовлен из стали повышенной прочности;

- толщина пола 5 мм, HARDOX 450;

- толщина передней, задней и боковых стенок 5 мм, Domex 700

- боковые стенки и пол с кантами по всей длине;

- элемент жесткости в районе оси опрокидывания кузова (на оси опрокидывания кузова установлены масленки);

- откидная задняя стенка с автоматическим запорным устройством (на пальцах крепления крышки установлены масленки);

- задняя откидная крышка без стыка, цельный лист (на задней крышке реклама в виде фирменного знака «M»;

- желобообразный фартук в задней части кузова.

- ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- тент на кузове (прочность 900 г/м2)

- площадка или приспособление для расчехления тента спереди (оцинкованная).

- ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

- диски колес серебристого цвета;

- цвет кузова однотонный темно-синий 5004;

- цвет шасси однотонный темно-синий 5004;

- цвет тента синий RAL 5002;

- реклама MEUSBURGER белого цвета по всей длине кузова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (надпись по всей ширине брызговика);

- две дополнительные фары рабочего освещения диодные (установленные между таврами).

- ПРИМЕЧАНИЕ

- Гидравлическая система предназначена для рабочего давления 190 бар.

- Тягач должен быть гидрофицирован и соответствовать указанным в данной спецификации рабочему давлению гидросистемы и необходимому объему гидравлического масла.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты.

Условия поставки: с завода в Великом Новгороде

Сроки поставки: в наличии на СКЛАДЕ

Данное предложение действительно в течение 10 дней.  Дальнейшая ссылка на это предложение требует дополнительного согласования с заводом-производителем

- Видеообзор Meusburger Новтрак SK-345_22 m3, 2019 г.в. cамосвальный полуприцеп на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=BrRuycQbxr4

- Видеообзор полуприцеп самосвальный Meusburger Новтрак 2017 г.в. в Новосибирске:

https://youtu.be/h4imYSAUvRo

Цена с завода в Великом Новгороде 36 600,00 Евро х 75,0000 руб./евро (зафиксированный курс) = 2 745 000 рублей

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Цена указана с учетом НДС и утилизационного сбора.

+ доставка до вашего города попутным тягачем.

Фото на сайте:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-stalnoy-meusburger-novtrak-22-kub-m/

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos